Охлаждение в розничной торговле

благоприятное для окружающей среды

Хладагент 22 скоро уйдет в прошлое - СО2 может стать будущей экологической альтернативой

Д-р Инг.Хабил Райнер Тиллнер-Рот

Директор Отдела по работе с покупателями

Эпта Груп

Хладагент R22 (дифторхлорометан) широко используется в розничной торговле для охлаждения пищевых продуктов – но он имеет один серьезный недостаток. Являясь галогенированным хлорфторуглеродом (ГХФУ), он наносит вред озоновому слою и окружающей среде. Благоприятной для окружающей среды альтернативой для него, а также всех других хладагентов ГХФУ и ГФУ, является углекислый газ (CO2), который все чаще и чаще используется в качестве хладагента. Каскадные системы, использующие CO2 для цикла глубокого замораживания и транскритических систем охлаждения, которые позволяют проводить как глубокое замораживание, так и обычное охлаждение с помощью CO2, в настояще время достигли технологической завершенности и должны оказать существенное воздействие на рынок в течение ближайшего будущего. Модернизация по замене R22 на R422D является идеальным решением для дальнейшего использования существующих систем охлаждения, которые в настоящее время используются на пищевом розничном рынке.

Хладагенты ГХФУ в Европе скоро уйдут в прошлое

Альтернативы хладагентам ГХФУ такие как R22,  которые можно быстро реализовать, должны соответствовать законным требованиям, по крайней мере, в Европейском Союзе. Положение EC 2037/2000 было введено ЕС для реализации Монреальского Протокола по веществам, которые разрушают озоновый слой. Данное положение запрещает продажу или заполнение холодильного и кондиционерного оборудования  природными гидрохлорфторуглеродами по Европе с 1 января 2010 года. С этого дня будет возможным использовать только восстановленный R22 для текущего ремонта и обслуживания существующего холодильного оборудования еще на пять лет, до полного запрета с 2015 года. Данная альтернатива почти достоверно не будет существовать в необходимых количествах для удовлетворения потребностей розничной торговли, означая, что продолжающееся использование R22 в промышленности после 1 января 2010 года почти вне всякого сомнения.

Цены на R22 будут повышаться

Таким образом, Европейская розничная торговля предложила в течение последующих двух лет переключиться с R22 на хладагент благоприятный для окружающей среды. Согласно Дюпон, производителя хладагента, ситуация даже более срочная, потому что производители, возможно, начнут снижать производство и распределение R22 в течение 2009 года, а это означает, что цены на данный хладагент вероятно начнут расти в обозримом будущем. Таким образом, вся Европейская розничная промышленность столкнется с невероятным общим увеличением стоимости R22, а, следовательно, и стоимостью текущего ремонта и обслуживания систем, работающих на R22. К тому же существует риск того, что если система нарушена, невозможно немедленно получить достаточное количество R22 для перезаправки. В экстренных случаях это может привести даже к временной остановке конкретного магазина.

В действительности, всё что, вероятно, окажет воздействие на Европейскую розничную промышленность в самом ближайшем будущем окажет воздействие также и на мировой рынок. Другие регионы еще не задеты никакими законодательными ограничениями, такими как те, которые были введены в Европейском Союзе, но  снижение производства R22 также обязательно повлияет на стоимость по всему миру. Возможно, стоимость R22 существенно возрастет на мировом рынке, а другие хладагенты станут более прибыльными.

CO2 в качестве хладагента будущего

Существует ряд вариантов в розничной торговле, которые могут заменить хладагенты ГХФУ. Наиболее обещающим решением является использование углекислого газа (CO2) в качестве хладагента. Он не наносит вред озоновому слою и имеет очень низкий потенциал глобального потепления (ПГП=1). Однако, переход на использование CO2 требует подключения технологий, так как его нельзя использовать в существующих системах охлаждения, что зависит от других хладагентов. Это означает, что если кто-то захочет использовать CO2 в качестве хладагента, потребуются инвестиции в новое холодильное оборудование. В основном, существуют два варианта: Каскадные системы – где цикл глубого замораживания работает на CO2 , а обычное охлаждение обеспечивается стандартным хладагентом ГФУ  – или транскритические CO2 системы, которые используют CO2 для поддержания как глубого замораживания, так и обычного охлаждения. Какой бы вариант компания не выбрала, обе альтернативы представляют собой инвестирование в технологию будущего, что особенно привлекательно для вновь открытых магазинов, хотя в равной степени возможно и для переоборудования существующих магазинов.

Транскритические CO2 системы охлаждения достигают технологического совершенства

В настоящее время, основные разработки сконцентрированы на транскритических CO2 системах охлаждения. Отличительной особенностью данных систем является то, что они работают в сверхкритическом цикле при высоких температурах окружающей среды, например, в летний период и, в частности, более теплых регионах планеты. При высоких температурах окружающей среды температура тепла, выходящего из цикла, может превысить критическую точку CO2, которая составляет 31°C. В данном случае, отвод тепла в атмосферу происходит без изменения состояния газа из газа в жидкость, но вместо этого происходит охлаждение нагретого газообразного CO2. При работе системы в данном сверхкритическом режиме, специальный регулятор в системе сигнализирует о том, что критическая точка значительно превышена, чтобы позволить системе продолжать работать стабильно. Это сопровождается увеличением давления хладагента до 80 - 100 бар. И наоборот, рабочее давление ниже 50 бар является достаточным для превращения газа в жидкость ниже критической точки. Для работы при таком высоком давлении компоненты системы такие как трубы, воздухоохладители, наружные конденсаторы, клапана и переключатели давления и регулирования, должны соответствовать официальным спецификациям. Компания Эпта разрабатывает транскритические системы CO2 с 1998 года, и в настоящее время её системы достигли технологического совершенства и готовы к появлению на рынке.

Готовность к серийному производству всего лишь через несколько лет

Нынешнее состояние развития транскритических CO2 систем охлаждения является довольно обещающим. Например, уже существует значительное количество установленных и успешно работающих систем в магазинах по всей Европе. Например, в Германии розничное предприятие Алди Суд, работающее со сниженными издержками, использует транскритическую технологию охлаждения CO2 с 2006 года – первая сеть розничных магазинов в стране, которая пошла на это. С тех пор, было установлено намного больше систем, как в Германии, так и в дургих странах. Швеция является одной из явных лидеров по установке данной технологии благоприятной для окружающей среды.

На нынешнем этапе развития транскритические системы охлаждения, работающие на CO2 , могут стать стандартом для продовольственного розничного рынка примерно через два-три года. Благодаря увеличению объема производства в течение данного периода, предполагается, что стоимость компонентов специализированной системы тоже упадет. В настоящее время стоимость инвестирования в транскритическую CO2 систему на примерно 50% превышает стандартную систему, которая использует хладагенты ГФУ. Через три-пять лет данная разница может понизиться до примерно 20-25%.

Инвестирование в системы CO2 может принести хороший результат для розничных  торговцев. Следует отметить, что стоимость закупки CO2 - низкая, по сравнению с хладагентами ГФУ, и переход может также привести к заниженным эксплуатационным затратам. Более того, исчезнет необходимость регулярной проверки на утечку, которая обязательна в Европе для систем охлаждения, использующих ГФУ согласно требованиям положения Ф-Газ 842/2006
Потребление электроэнергии является более или менее таким же как и со стандартными системами ГФУ, хотя оно возрастает, если системе нужно часто работать в сверхкритическом режиме – другими словами, при высокой температуре окружающей среды. Однако, при низких рабочих температурах транскритические системы используют меньше энергии по сравнению с системами ГФУ.